Tutorial Penggunaan Alat

- Nyalakan sistem dengan menekan switch pada sisi kiri alat.

- Layar menampilkan tulisan “Initializing…”, kemudian tunggu hingga layar berubah tampilan.

- Jika sudah ditunggu dan layar masih menampilkan tulisan “Initializing…” artinya Wi-Fi tidak terhubung. Pastikan kembali Wi-Fi bisa terhubung, lalu mati nyalakan sistem dengan menggunakan switch.

- Jika Wi-Fi berhasil terhubung, maka tampilan sistem akan seperti gambar di bawah ini:

- Sistem timbangan sudah bisa digunakan, pengguna hanya perlu menggantung objek yang ingin ditimbang pada timbangan.

- Setelah objek sudah digantung, terdapat 2 mode penimbangan:

- Mode manual: untuk melakukan pencatatan berat, pengguna perlu menekan tombol yang ditandai pada gambar. Tunggu sampai tampil tulisan “Captured: … kg” pada LCD.

- Mode otomatis: setelah objek digantung, sistem akan langsung mencari berat stabil dan langsung melakukan pencatatan data ke database. Tunggu sampai tampil tulisan “Captured: … kg” pada LCD.

- Jika pengguna ingin mengubah mode penimbangan, tekan tombol di belakang alat, maka nanti tulisan mode pada LCD akan berubah.

- Kemudian, data berhasil tersimpan ke database dan ditampilkan pada LCD.

- Jika pengguna ingin melakukan penimbangan objek lain, maka turunkan objek yang baru saja ditimbang, kemudian tunggu hingga tulisan “Captured: … kg” terhapus dari LCD. Kemudian timbang objek lainnya.

Tutorial Kalibrasi Alat

- Jika hasil timbangan dirasa kurang tepat, pengguna dapat melakukan kalibrasi dengan menekan tombol yang ada pada bagian belakang alat.

- Kemudian muncul tampilan seperti di bawah ini:

- Kosongkan gantungan pada timbangan, kemudian tekan tombol seperti pada gambar, agar sistem melakukan proses tare.

- Tunggu hingga proses tare selesai, lalu akan tampil tulisan pada LCD seperti di bawah ini:

- Cari beban yang pasti 1 kg, lalu gantungkan pada timbangan.

- Tekan tombol seperti pada gambar untuk melanjutkan proses kalibrasi.

- Jika sudah maka proses kalibrasi telah selesai, dan layar akan menampilkan halaman seperti pada gambar di bawah ini:

Tutorial Tare Alat

- Jika berat yang ditampilkan pada LCD tidak nol, maka pengguna bisa melakukan tare.

- Tekan tombol seperti gambar di bawah ini:

- LCD akan menampilkan tulisan “Taring …”.

- Jika proses tare sudah selesai, LCD akan menampilkan halaman seperti gambar di bawah ini:

Tutorial Reset Kredensial Wi-Fi:

- Jika ada perubahan kredensial Wi-Fi atau sistem tidak dapat terhubung ke Wi-Fi yang sudah tersimpan, pengguna dapat merubah kredensial Wi-Fi yang akan dihubungkan oleh timbangan.

- Pastikan kondisi alat dalam keadaan mati.

- Tekan tombol pada bagian belakang sistem seperti gambar di bawah ini:

- Sambil tombol tersebut ditekan, nyalakan alat.

- Kemudian LCD akan menampilkan informasi yang meliputi:

- SSID: ESP32-Setup

- Password (Pass): 12345678

- Link (Browser): 192.168.4.1

- Pengguna menggunakan smartphone dan ganti koneksi Wi-Fi smartphone ke SSID dan Password yang ditampilkan pada LCD.

- Setelah berhasil terhubung, buka browser, lalu ketik link yang ditampilkan pada LCD.

- Klik “Configure Wi-Fi”, lalu tuliskan SSID dan Password dari Wi-Fi yang tersedia pada lokasi.

- Klik “Save”, dan jika berhasil terhubung, LCD akan langsung menampilkan tulisan seperti gambar di bawah:

Tutorial Pengisian Daya Baterai

- Siapkan charger dengan spesifikasi 5V dan menggunakan kabel micro usb.

- Pasang kabel melalui bagian bawah alat seperti pada gambar di bawah ini:

- Nyalakan sistem, karena untuk proses pengecasan baterai harus dalam kondisi sistem menyala.

- Level baterai dapat dilihat pada LCD bagian atas kanan dan akan tampil simbol listrik menandakan sedang dalam proses pengisian baterai.